به نام ایزد منان

دستورالعمل

به کار گیری تست سریع تشخیص اچ آی وی

در جمهوری اسلامی ایران

ویرایش سوم- اسفند 1391

مرکز مدیریت بیماری های واگیر- آزمایشگاه مرجع سلامت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مقدمه:

انجام آزمایش برای تشخیص HIV یکی از ارکان اصلی برنامه کشوری كنترل HIV است.  برنامه ی كشوری کنترل اچ آی وی بر انجام آزمایش و مشاوره به عنوان یکی از ارکان این برنامه همواره تأکید داشته و هر اقدامی را که باعث تفکیک آزمایش و مشاوره شود موجب عدم موفقیت برنامه در رسیدن به اهدافش می داند. منظور از انجام آزمایش برای تشخیص HIV استفاده از روشی است که بر اساس کشف آنتی بادیها و يا آنتي‌ژنهاي اختصاصی HIV و یا ژنوم ویروسی (معمولا با استفاده از نمونه خون) بتوان تشخیص یا رد عفونت HIV  را در یک فرد انجام داد. تست تشخیص سریع اچ آی وی به هیچ عنوان به‌تنهایی جایگزینی در نظام کشوری برای تشخیص اچ آی وی نخواهد بود . ( به زودی آخرین دستور عمل نظام کشوری تشخیص اچ آ ی وی منتشر خواهد شد). وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device) ابزار تشخیصی ساده ای بوده و برای انجام آزمایش بوسیله آن معمولا نیازی به تجهیزات پیچیده ی آزمایشگاهی نیست. اساس سنجش بوسیله این گروه از ابزار تشخیصی بر آگلوتیناسیون، ایمونوفیلتراسیون و ایمونوکروماتوگرافی است.

تجربه گسترش HIV در جهان نشان داد برای کنترل این بیماری ایجاد دسترسی همگانی به خدمات تشخیصی یک ضرورت است. تشخیص اولین گام برای ارائه درمان بوده و درمان با پایین آوردن حجم ویروس در گردش، باعث کاهش خطر انتقال شده،نقش اساسی در کنترل همه‌گیری ایفا میکند.

سیاستهای کشوری در زمینه انجام تست HIV:

سیاستهای کشوری کنترل HIV در کشور در سال 1385 با همکاری نمایندگان کلیه سازمانهای عضو کمیته کشوری تهیه شد. بندهایی از این مستند که در رابطه با تست HIV تدوین شده به شرح ذیل است:

- آزمايش اچ آی وی بايد با رضايت فرد آزمايش شونده و همراه با مشاوره باشد. حفظ رازداری کامل در تمامی مراحل آن شامل انجام، ثبت و گزارش دهی ضرورت دارد.

- غربالگري اجباری اچ آی وی تنها در خون های اهدایی و اهدا کنندگان عضو انجام می‌گیرد. در سایر موارد و از جمله قبل از ازدواج غربالگری اجباری اچ آی وی انجام نخواهد شد، با این وجود بر ضرورت اطلاع رسانی عمومی و مشاوره داوطلبانه اچ آی وی قبل از ازدواج تاكيد می شود.

- دولت از گسترش ارائه آزمايش و مشاوره اچ آی وی با کیفیت بالا، در گستره اي از مراكز ارائه دهنده خدمات شامل بخش هاي دولتی، خصوصی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات پیشگیری و درمان حمایت می کند تا امكان دسترسي آسانتر به اين خدمات و استفاده از آن فراهم شود.

- دولت بر ضرورت بهره مندی گروههای در معرض بیشترین خطر از خدمات مشاوره و آزمایش اچ آی وی تاکید میکند

روشهای آزمایش تشخیصی اچ آی وی

ابتلا به HIV را میتوان بر مبنای شواهد سرولوژیک و یا جدا کردن ژنوم ویروس با تکنیک های ملکولی مانند PCR   از خون تعیین کرد. با اینحال استفاده از روش های ملکولی  برای مقاصد تشخیصی تنها در موارد خاص نظیر ابتلا در دوره نوزادی توصیه شده و بطور معمول این تکنیک جایی برای تشخیص ابتلا ندارد، اگر چه روشهای کمی سنجش ژنوم ویروس در خون یا اندازه گیری بار ویروسی در پیگیری وضعیت بالینی و پاسخ به درمان موثر است. روشهای سرولوژیک بر مبنای سنجش و شناسایی آنتی بادی در مایعات بدن مبنای اصلی تشخیص را تشکیل میدهند. بطور معمول تشخیص HIV بر اساس جداسازی آنتی‌بادی داده میشود. تستهای سرولوژیک که برای جداسازی آنتی‌بادی بکار میرود بطور کلی به دسته تست‌های غربالگری ( یا تست اولیه) و تست‌های تائیدی (تکمیلی) طبقه بندی میشوند.

تست الیزا بیشترین کاربرد را بعنوان تست غربالگری اولیه در سراسر جهان دارد و روش ایده‌آل محسوب میشود زیرا این روش مناسب‌ترین راه برای غربالگری تعداد زیاد نمونه (مانند نمونه خونهای اهدایی) بصورت روزانه است. در سالهای اخیر روش تقویت شده الیزا (نسل چهارم) که بطور همزمان قادر به شناسائی آنتی‌بادی و آنتی‌ژن است بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تغییرات سرولوژیک زودتر مشخص شده دوره پنجره کاهش یافته است.

آزمایش تائید کننده ابتلای به اچ آی وی، وسترن بلات western blot است. در این آزمایش نیز آنتی بادی های برخی از آنتی ژن های ویروس در نمونه خون سنجیده می شود. این آزمایش این مزیت را دارد که آنتی ژنهای متعدد HIV با وزن مولکولی کاملاً مشخص، باعث تولید آنتی بادیهای اختصاصی می شوند. این آنتی ژنها را می توان براساس وزن مولکولی آنها جدا و آنتی بادی های هریک از اجزا را براساس باندهای مجزا روی وسترن بلات شناسایی نمود.

در حال حاضر در پروتکل کشوری تشخیص اچ آی وی هم چنان بر وجود دو آزمایش مثبت غربال گری الایزا و یک آزمایش مثبت تأئیدی وسترن بلات به عنوان تشخیص قطعی اچ آی وی تأکید می گردد.   .تست تشخيص سريع اچ آي وي مي تواند با رعايت تمامي ضوابط اين دستور عمل به عنوان جاي گزين اولين تست غربال گري الايزا به كار رود.

وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device)

نوعی ابزار تشخیصی اچ آی وی می باشد که عموماً می تواند در عرض کمتر 30 دقیقه جواب آزمایش را نشان دهد. از روش های تشخیصی آزمایشگاهی اچ آی وی بسیار راحت تر بوده و در نتیجه می تواند در مراکز ارائه دهنده ی خدمات پیش گیری،مراقبت و درمان نظام سلامت در بخش های دولتی و غیر دولتی که شرایط لازم اشاره شده در این دستور عمل را دارا باشند انجام شود. طبق بخش نامه ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده از وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device) در آزمایشگاه های تشخیصی بعنوان جایگزینی برای تست های الایزا و یا آزمایش تأئیدی وسترن بلات ممنوع اعلام شده است . وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device) وسیله ای برای آزمایش  کیفی محسوب شده و کاربران آن باید قبل از شروع استفاده از آن آموزشهای لازم را مطابق با برنامه تعیین شده در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انجام و تفسیر صحیح نتیجه دیده و احراز صلاحیت شوند. این کاربران همچنین باید علاوه بر احراز صلاحیت فنی از نظر عدم وجود اختلالات بینایی نیز مورد ارزیابی چشم پزشکی قرار گیرند. بر اساس بخش نامه ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عرضه وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device)  در داروخانه ها و کاربری آن به عنوان وسیله خود آزمون در افراد به دلیل اهمیت عدم تفکیک آزمایش از مشاوره اکیدأ ممنوع می باشد.

مزایای استفاده از وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device)

- افزایش دسترسی افراد دارای رفتارهای پر خطر و یا در معرض خطر اچ آی وی به آزمایشHIV

- افزایش دسترسی مراکز ارائه دهنده ی خدمات سلامت به آزمایش اچ آی وی

- امکان انجام آزمایش،مشاوره و ارجاع در یک روز

- امکان نگهداری و انبارش وسایل تشخیص سریع اچ آی وی بدون نیاز به یخچال(قابلیت نگه داری در دمای اتاق)

- عدم نیاز به بیش از یک شناساگر(Reagent) در انجام آزمایش با استفاده از وسایل تشخیص سریع HIV

- عدم نیاز به امکانات پیشرفته آزمایشگاهی و آموزش های پیچیده تخصصی

- عدم نیاز به دریافت نمونه ی خون کامل ( وریدی )

علی رغم مزایای فوق باید توجه داشت که:

- با استفاده از وسایل تشخیص سریع HIV تعداد محدودی آزمایش در هر نوبت کاری میتوان انجام داد.

- با گسترش تعداد مراکزی که از وسایل تشخیص سریع استفاده میکنند تعداد مراکزی که باید تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آنها استقرار یابد بیشتر میشود.

- کیفیت نتایج آزمایش HIV به کیفیت وسایل تشخیص سریع مورد استفاده بسیار وابسته است.

- خواندن و تفسیر نتایج حتی برای افراد آموزش دیده همیشه ساده نیست و آزمایش کنندگان متفاوت ممکن است تفسیرهای متفاوتی از نتیجه یک آزمایش داشته باشند.

- تفسیر و برخورد با نتایج نامعتبر کاربر کم تجربه یا آموزش ندیده را با مشکل مواجه میکند.

- نتیجه آزمایش بر روی وسایل تشخیص سریع پایداری محدودی دارد.

کاربردهای وسيله تشخيص سريع HIV (HIV Rapid test device) تست تشخیص سریع میتواند بعنوان تست غربالگری اولیه در افرادیکه اندیکاسیون انجام تست HIV دارند بکار رود.  در این صورت آزمایش تشخیص سریع اچ آی وی جایگزین آزمایش اول غربال گری الایزا خواهد شد،در صورت مثبت شدن نتیجه ی آن ارجاع به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری برای انجام آزمایش دوم غربال گری الایزا و درصورت مثبت شدن آن نیز انجام آزمایش تأئیدی وسترن بلات بر روی نمونه دوم ضروری است . بدیهی است در صورتی که نتیجه ی آزمایش سریع اچ آی وی منفی بوده و فرد آزمایش شونده دارای یکی از عوامل خطر ابتلاء به آچ آی وی باشد،مشاوره ی پس آزمون و پی گیری برای مراجعه بعدی وی طبق پروتکل مراقبت و درمان اچ آی وی ضروری می باشد. گروه های اصلی هدف برای انجام آزمایش اچ آی وی شامل موارد زیر می باشند :

- گروه های جمعیتی پرخطر مانند مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر، مصرف کنندگان غیر تزریقی مواد مخدر، افراد دارای سابقه ی زندان،همسران و شرکای جنسی آنان،و دیگر زنان و مردان با سابقه برقراری ارتباطات جنسی محافظت نشده که به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری،مراکز گذری و یا درمان های اعتیاد  مراجعه می نمایند.

- بیماران مبتلا به بیماری های آمیزشی

- بیماران مبتلا به سل و زنان باردار داراي يكي از علايم خطر

- موارد نیاز به تصمیم گیری برای شروع درمان پیشگیری پس از تماس

با این وجود در برخی شرایط بدلیل وجود زمان طلایی برای ارائه درمان های پیشگیری تست‌های تشخیص سریع کاربرد بیشتری خواهند داشت. این موارد عبارتند از:

- در زمان زایمان یا بلافاصله بعداز زایمان: زنان در معرض خطر HIV که قبلا آزمایش HIV نداده اند باید با یک آزمایش سریع غربالگری شوند تا در صورت لزوم پروفیلاکسی ضدرتروویروس برای شیرخوار پیشنهاد شود و یا در زمان زایمان به خانم حامله تجویز شود.

- برای نوزادان بی سرپرست و همچنین نوزادان پرورشگاهی که وضعیت مواجهه اچ ای وی در آنها نامشخص است، آزمایش سریع اچ ای وی توصیه می شود. هدف از این کار، شناسایی نوزادان مواجهه یافته با اچ‌ای‌وی برای ارائه پروفیلاکسی ضد رتروویروسی است. این فقط محدود به نوزادانی است که زیر یکماه داشته باشند چون پس از این مدت درمان پیشگیری توصیه نمیشود. این موضوع میتواند در هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه و یا مرکز بهداشت منطقه صورت بگیرد و ضرورتی به  وجود کیت تشخیص سریع اچ آی وی در پرورشگاه نیست.

- مواجهه بعداز تماس: در موارد مواجهه با مواد احتمالاً آلوده به اچ آی وی که ممکن است پروفیلاکسی ضدرتروویروس لازم باشد، اقدام براساس رهنمود کشوری پیش گیری اچ آی وی پس ازتماس انجام خواهد شد.

استفاده از وسایل تشخیص سریع اچ آی وی باید بتواند در خدمت اهداف زیر قرار گیرد:

- ارائه مشاوره پس آزمون ( Post-test ) برای افرادی که نتیجه ی تست سریع اچ آی وی آنها منفی بوده و پی‌گیری مجدد آن ها طبق دستور عمل کشوری مراقبت و درمان اچ آی وی

- کاهش انتقال اچ وی وی به دیگران پس از تشخیص افرادی كه نتیجه ی تست سریع اچ آی وی آنها مثبت بوده در موارد پس از تماس و يا انتقال از مادر به كودك

- شناسایی هر چه سریع تر افراد اچ آی وی مثبت و مرتبط کردن آنها با برنامه ی مراقبت اچ آی وی و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

- تسریع روند آگاه سازی شرکای جنسی افراد اچ آی وی مثبت و مرتبط کردن آنها با برنامه ی مراقبت           اچ آی وی و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

اصول کلی درکاربردکیت تشخیص سریع اچ آی وی ( رپید تست )

رضایت و اطلاع رسانی قبل از آزمایش :

- آزمایش باید اختیاری، بدون اعمال فشار و تنها با آگاهی بیمار باشد و بیمار بداند که قرار بر انجام چه آزمایشی است

- انجام آزمایش باید همراه با مشاوره باشد. بیماران باید در باره این که HIV چیست و نحوه انتقال آن اطلاعاتی دریافت کنند و فرصتهایی برای پرسیدن سوالات و احیانا امتناع از آزمایش فراهم شود.

- نتیجه آزمایش  HIVمحرمانه است و به هیچ وجه نباید بدون رضایت بیمار به اطلاع فرد دیگر برسد.

- اگر بیماری از انجام آزمایش HIV خودداری می کند، این تصمیم باید در پرونده پزشکی او ثبت شود

- ارائه مشاوره قبل از آزمایش آنچنان که در بخش "مشاوره" در قسمت بعدی آمده بسیار مطلوب است و توصیه می شود.

پرداختن به دلایل امتناع از آزمایش :

- ارائه دهندگان خدمات باید درباره علل امتناع از آزمایش HIV بحث کنند ( مانند نداشتن درک از خطر، ترس از بیماری، نگرانی از  مشکلات احتمالی با شریک جنسی یا انگ و تبعیض بالقوه )

- همه افرادی که احتمالاً در معرض خطر بالای HIV قرار دارند و به دلیل داشتن یک آزمایش منفی از قبل، از انجام آزمایش HIV امتناع می کنند باید از اهمیت آزمایش مجدد اطلاع پیدا کنند.

- دلایل تدارکاتی برای عدم انجام آزمایش ( مانند فقدان منابع مالی ) باید حل شوند. در حال حاضر این آزمایش در مراکز  و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری در سراسر کشور به طور رایگان انجام  می‌شود. در صورت نیاز می توان برای این منظور بیمار را به یکی از مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یا پایگاه های مشاوره      اچ ای وی که نام و آدرس آنها در پیوست این دستورالعمل آمده، ارجاع داد.

رعایت شرایط لازم برای کاربرد تست تشخیص سریع اچ آی وی :

- داشتن مجوز های مصرف در سطوح بین‌المللی برای کاربرد کیت های تشخیص سریع HIV کافی نیست. تنها  کیتهایی قابلیت استفاده در کشور را دارند که قبلا به تائید آزمایشگاه مرجع سلامت رسیده باشند.کیت های مورد تأئید آزمایشگاه مرجع سلامت در پورتال آزمایشگاه مرجع سلامت و نیز پورتال مرکز مدیریت بیماری های واگیر هر سه ماه یک بار به روز رسانی می شوند.

- با توجه به ضرورت گزارشدهی و برقراری اتصال بین آزمایش شدگان با سایر خدمات تکمیلی مورد نیاز، فروش کیت به مراکز درمانی و یا بهداشتی خصوصی در هر استان تنها با تائید و از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ممکن خواهد بود.

- همانند سایر روشهای تست HIV، ارائه مشاوره،رعایت محرمانگی و رضایت فرد به انجام آزمایش الزامی است. مراکز درمانی که تمایل به استفاده از این تکنولوژی را دارند باید بارعایت بندهای فوق،پایبندی به دستورالعملهای مراقبت و درمان و نیز شرکت کارکنان در دوره آموزشی کاربرد تست های سریع در تشخیص HIV ونیز متصل نمودن افراد با نتیجه مثبت به نظام مراقبت و درمان اچ ای وی و مراکز و پایگاه های مشاوره بیماری های رفتاری اعلام تعهد نمایند.

انتخاب کیت تشخيص سريع  اچ آی وی (HIV Rapid Test Device)

انتخاب وسيله تشخيص سريع HIV با در نظر گرفتن عوامل مهمی مثل ویژگی مطلوب برای سنجش (آنتی ژن یا آنتی بادی)، حساسیت و اختصاصیت بالا،سهولت انجام آزمایش، حداقل زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایش، زمان انجام آزمایش شامل پایداری نتیجه نهایی، عمر قفسه ای یا  shelf-life  طولانی معرفها، قیمت مناسب، شرایط انبارش و نگهداری (ترجیحا ambient temperatures یا 30-4 در جه سانتی گراد)، عدم نیاز به مهارت تخصصی آزمایش کننده، لجستیک مناسب (تامین مستمر کیت و ملزومات) انجام می گیرد. وسيله تشخيص سريع باید فرآیند ثبت را در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی کرده و به تائید آزمایشگاه مرجع سلامت رسیده باشد. آزمایشگاه مرجع سلامت بطور دوره ای فهرست وسايل تشخيص سريع معتبر را اعلام نموده و بر آنها نظارت میکند.

نظام و سازماندهي تامين و توزيع وسيله تشخيص سريع HIV در كشور

- دامنه توزیع کیت های تشخیص سریع اچ آی وی توسط مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تعیین و توزیع آنها توسط معاونت های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی انجام میشود.

- با توجه به اینکه وسيله تشخيص سريع HIV برای کاربرد حرفه ای طراحی و ساخته میشوند این وسایل منحصراً در اختیار مراکز و کاربران مجاز قرار می گیرند.

- در سطح دانشگاه علوم پزشكي تست سريع با هماهنگي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و براساس استانداردهاي ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماريهاي واگير در اختيار مراكز ارائه دهنده واجد شرايط قرار خواهد گرفت

تعيين كاربران مجاز و محلهاي كاربري وسيله تشخيص سريع HIV در سطح دانشگاه:

- مراكزي كه ميتوانند براي  كاربرد تست سريع انتخاب شوند عبارتند از:

  - مراكز و پايگاههاي مشاوره بيماريهاي رفتاري، مراكز درمان متادون اعم از خصوصي و دولتي، مراكز گذري، مراكز مشاوره ويژه زنان در معرض خطر، بيمارستانها اعم از خصوصي و دولتي، تسهيلات زايماني، مطبهاي پزشكان عمومي، متخصصين زنان، اورولوژي، پوست، عفوني

- کاربران پس از طی دوره ی آموزشی از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاری فوکال پوینت‌های آزمایشکاه مرجع سلامت و کارشناس ایدز دانشگاه و احراز صلاحیت و اخذ گواهی مربوطه از معاونت بهداشتی دانشگاه متبوع در فهرست کاربران مجاز قرار میگیرند.

- این گواهی به صورت دوره ای و درصورت رعایت ضوابط این دستور عمل توسط معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی قابل تمدید خواهد بود.

- نقطه ارائه خدمت با استفاده از این کیت تشخیص سریع اچ آی وی مراکز مورد تأئید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به تبع آن دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. استفاده از وسيله تشخيص سريع اچ‌آی‌وی در نقاط ارائه خدمت که به تائید مرکز مدیریت بیماری های واگیر و دانشگاه های علوم پزشکی  نرسیده باشد تخلف محسوب مشود.

- وسيله تشخيص سريع HIV برای مصرف حرفه ای طراحی و ساخته می شوند و مجوزهای قانونی را بر این اساس  دریافت میکنند و استفاده از آنها به عنوان وسیله خودآزمون یا Self-testing مجاز نمیباشد.

چرخه تامين و توزيع كيتهاي تشخيص سريع:

- كيت هاي مورد تائيد در هر سال از سوي آزمايشگاه مرجع سلامت اعلام ميشوند و تنها اين كيتها اجازه مصرف در كشور را دارند.

- درصدي از نياز دانشگاهها علوم پزشكي از سوي مركز مديريت بيماريها و از محل پرو‍ژه هاي بين‌المللي تامين ميگردد. اين ميزان بايد تحت نظر مستقيم مركز مديريت بيماريها و در مراكز دولتي (مركز مشاوره، DICs، مراكز ويژه زنان آسيب پذير، سرپناه شبانه، بيمارستانهاي دولتي، برنامه‌هاي پايلوت، ديده وري) مصرف گردد.

- شركتهاي وارد كننده كيت تشخيص سريع تنها مجاز به فروش كيت به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كشور هستند.

- كيت هاي تشخيص سريع توسط معاونت بهداشتي در بين مراكز مجاز جهت كاربرد توزيع خواهد شد. كاربران واجد شرايط در بخش خصوصي بايد اين كيت را از معاونت بهداشتي خريداري نمايند. ادامه همكاري معاونت بهداشتي با هريك از كاربران تست تشخيص سريع منوط به رعايت گزارشدهي به موقع و گذراندن دوره هاي آموزشي خواهد بود. بخش خصوصي مجاز به دريافت هزينه انجام تست سريع و هزينه كيت مطابق تعرفه روز اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مي باشد.

تضمين كيفيت آزمايش کیت تشخيص سريع اچ آ ی وی

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم تضمین کیفیت شامل سازماندهی برنامه تضمین کیفیت، کاربران، کنترل فرآیندها (شامل فرایند قبل از انجام آزمایش، فرایند انجام آزمایش و فرایند پس از انجام آزمایش)، مهارت آزمایی، مستندسازی (مدارک و سوابق) و ارزیابی برنامه و حل مشکلات (Troubleshooting) میباشد:

آموزش و تائيد صلاحيت كاربران مجاز:

کلیه کاربران باید برای بهره برداری صحیح از وسيله تشخيص سريع HIV مورد آموزش و احراز صلاحیت قرار گیرند. برنامه آموزشی علاوه بر آموزش اولیه، بر حسب نیاز، میتواند آموزش مستمر و باز آموزی را نیز شامل شود.

کنترل کیفی:

شرکتهای تامین کننده وسيله تشخيص سريع ملزم به تامين و در دسترس قرار دادن مواد كنترل مثبت و منفی معتبر براي كسب اطمينان از عملكرد صحيح و كيفيت وسيله تشخيص سريع HIV توسط كاربران میباشند. کاربران باید بطور دوره ای از مواد کنترل برای اطینان از عملکرد صحیح وسيله تشخيص سريع استفاده نموده و نتایج آن را ثبت کنند.

مستندسازی (مدارک و سوابق):

کلیه ی کاربران ملزم به رعایت دستورعمل های اجرایی و استفاده از فرمهای استاندارد ثبت و گزارش نتایج و حفظ سوابق میباشند.

برنامه مهارت آزمايي (حداقل دو بار در سال):

کاربران مجاز ملزم به شرکت در برنامه مهارت آزمایی که به تائید آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد می باشند. موفقیت مستمر در این برنامه معیار عمل کرد و صلاحیت کاربر میباشد.

نظارت و بازرسی مراكز انجام آزمايش تشخيص اچ آی وی:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف اطمینان از اعتبار عملکرد سیستم و کیفیت و اثر بخشی استفاده از وسيله تشخيص سريع HIV نظارت مستمر بر مراکز مورد تائید داشته و اقدام به بازرسی در محل (on site inspection) می نماید.

دستور عمل انجام آزمايش تشخيص سريع اچ آی وی Rapid test) )

توجه : این نمونه برای کیت مورد استفاده در فاز اول برنامه استفاده از وسایل تشخیص سریع اچ آی وی تهیه شده و در اختیار مراکز منتخب قرار گرفته است. بدیهی است که این دستور العمل برای هر کیت باید با ارجاع به بروشور همان کیت تهیه گردد.  لازم است علاوه بر دستور عمل حاضر،راهنماي تضمین كيفيت در آزمايش تشخيص سريع اچ آی وی که در آینده تدوین خواهد شد نيز مطالعه شده و موارد مندرج در آن رعايت گردند .

اصول آزمايش

پروتئین‌های نوترکیب به نمایندگی آنتی‌ژن ها پوشش پروتئینی HIV-2  و HIV-1 که شامل گلیکوپروتئین‌های gp120  وgp41 در HIV-1 و گلیکوپروتئین gp36 در HIV-2 در روی  نوار تست های نیترو سلولزه قرار داده شده اند. این پروتئین‌ها به ذرات کلوئیدی طلا در زیر این نواحی پیوند داده شده‌اند. یک باند کم پهنا در غشاء نیترو سلولزه به‌عنوان ناحیه‌ی کنترل همچنین در نظر گرفته شده.

در انجام تست ابتدا دو قطره سرم، پلاسما یا خون تام و سپس دو قطره بافر شستشو به شیار مخصوص نمونه برروی کاست اضافه می شود. چنانچه آنتی‌بادی‌ اختصاصی از هر کلاس در نمونه باشد به پروتئین‌های نو ترکیب HIV-1 و HIV-2 که به ذرات کلوئیدی طلا وصل است متصل می شود و تشکیل کمپلکس آنتی ژن و آنتی‌بادی را می دهند. این کمپلکس سپس به صورت کروماتوگرافی در منطقه تست و کنترل روی کاست حرکت می‌کند.

یک واکنش مثبت با ایجاد باند صورتی یا قرمز در ناحیه‌ی تست همراه است ولی یک واکنش منفی فاقد هرگونه باندی در این ناحیه خواهد بود.

زیادی کونژوگه یک باند قرمز تا صورتی رنگ دیگر در ناحیه‌ی کنترل کاست ایجاد خواهدکرد که حضور این باند نشان دهنده‌ی عملکرد صحیح محلول‌های این کیت است.

محتویات کیت

قبل از انجام تست موارد زیر را آماده کنید:

- كيت جدید باز نشده

- ميكروپیپت (Micropipette)

- سواب الکل دار

- لنست (Lancet) جدید

- دستکش جدید

- بافر (Buffer)

- زمان سنج( تایمر )

نگه‌داری و پایداری

محلول بافر و کاست‌ها

- در حرارت 27-2 درجه سانتیگراد تا زمان پایان تاریخ انقضا قابل نگه‌داری و استفاده می‌باشد.

- هیچ کدام از معرف ها نباید بعد از انقضا تاریخ مصرف استفاده شوند.

- به هیچ عنوان فریز نشوند .

توجه

وسايل تشخيص سريع HIV صرفا در مراكز مجاز منتخب معاونت هاي بهداشتي قابل استفاده است . جهت اطمینان از صحت تست، باید این آزمايش مطابق دستور العمل داخل کیت انجام شود.

این تست برای استفاده در آزمایشگاه و موارد in vitro است.

کنترل هایی که تولید میشوند فاقد ویروس هستند. همانند تمام تست های غربالی، نتایج باید احتمالي در نظر گرفته شوند تا آزمایش های تاییدی مطابق پروتکل WHO انجام گيرند .

ایمنی

- رعايت الزامات ايمني مطابق با دستورالعمل ايمني و بهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت جهت کار کردن با مواد عفونی در حين انجام آزمايش الزامي است .

- پوشيدن گان و دستکش یکبار مصرف در زمان اخذ نمونه از مراجعه كننده و نيز حين انجام كار ضروري است.

- دست‌ها بعد از اتمام کار به‌طور کامل شسته ‌شوند.

- در صورت تماس خون يا ساير مايعات مشكوك به آلودگي با چشم وساير مخاطات ، بلافاصله موضع‌را با آب فراوان شسته و پزشك مسئول را در جريان قرار دهيد

- از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن، آرایش و جابه‌جایی لنز چشمی در محل انجام آزمايش خودداری نمایید.

- تمام نمونه‌ها را عفوني فرض نموده آنها را در Safety Box  قرار داده و درهماهنگي با

امورآزمايشگاههاي بهداشتي يا آزمايشگاه مرجع دانشگاهي عمليات دفع پسماند انجام پذيرد .

- در زمان دفع محلول بافر از تماس این محلول با مواد اسیدی که موجب آزادسازی گازهای سمی می‌گردد خودداری نمایید.

كليه سطوح كاري آلوده لازم است با استفاده از محلول ضد عفونی کننده هیپوکلرایت سدیم ضدعفوني گردند .

- برای هر نمونه از پی‌پت و کاست جداگانه استفاده کنید.

- با دهان پیپت نکنید.

- در موارد بسیار نادر ممکن است خط کنترل یا تست به‌طور منقطع تشکیل گردد، در چنین حالتی بهتر است نمونه با یک کاست جدید تکرار شود.

روش جابه‌جایی

- از کاست‌هایی که کیسه‌ی آن‌ها دارای سوراخ و یا بریدگی است استفاده ننمایید.

- از هر کاست فقط یک بار می‌توان استفاده نمود.

- از مخلوط کردن محلول کیت‌های مختلف با همدیگر خودداری نمایید.

- از کیت‌هایی با تاریخ انقضاء گذشته استفاده نکنید.

جمع‌آوری و نگه‌داری نمونه

برای انجام این تست می‌توان از خون تام، سرم و یا پلاسما استفاده نمود.

خون تام: چنانچه از خون نوک انگشتان دست استفاده می‌شود قطرات خون جاری شده از نوک انگشتان توسط یک پی‌پت یک‌بار مصرف جمع و از طریق همان پی‌پت در داخل کاست ریخته می‌شود.به دليل لزوم رعايت حجم دقيق خون ، قطرات خون نباید مستقیما از نوک انگشت روی کاست ریخته شوند.

خون تام در فاصله‌ی 10 دقیقه بعد از جمع‌آوری باید مورد استفاده قرار گیرد.

اگر نمونه شروع به لخته شدن بکند از مخلوط نمودن آن اجتناب کنید. در چنین مواردی سرم جدا شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از خون حاوي ماده ضد انعقاد براي انجام اين آزمايش می‌توان استفاده کرد. اگر آزمایش بلافاصله انجام نمی شود، نمونه خون تام را می‌توان به مدت 3 روز در برودت 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه‌داری نمود .هرچند در اين شرايط بهتر است نمونه را سانتریفوژ كرده واز پلاسما برای انجام تست استفاده ‌شود.

سرم پلاسما

سرم یا پلاسما تا 7 روز را مي توان دربرودت 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه‌داری نمود. برای نگهداري براي مدت زمانی طولانی‌تر نمونه باید فریز شود. نمونه فريز شده بعد از ذوب شدن بايد استفاده شده و دفع گردد . از انجماد مجدد نمونه هاي فريز شده خودداري نماييد .

کنترل کیفی

استفاده از نمونه های کنترل برای اطمینان از کارکرد مناسب کیت در شروع هر روز كاري الزامي است .  در داخل هر کاست، یک کنترل جهت اطمینان از عملکرد صحیح تست قرار داده شده است. در مكان کنترل همیشه باید یک باند صورتی یا قرمز ظاهر شود.

روش کار

- نمونه بیمار و تمام وسایل و محلول‌های مورد استفاده در داخل کیت چنانچه در یخچال نگه‌داری می‌شود حداقل 20 دقیقه قبل از انجام تست از یخچال خارج و در دماي اتاق قرار گیرد تا به حرارت اتاق برسد.

- تعداد مورد نیازاز کاست‌هارااز بسته بندي محافظ خارج نمایید.

- مشخصات هر بیمار را بر روی کاست‌ها بنویسید.

- با استفاده از پی‌پت‌های یک‌بار مصرف موجود در کیت، سرم، پلاسما یا خون تام را داخل پی‌پت بکشید.

- پی‌پت را بالای شیار مخصوص نمونه برروی کاست نگه داشته با دقت دو قطره نمونه (تقریبا µl60) به آن اضافه کنید.

- بلافاصله دو قطره (حدودا µl60) از محلول شستشو به شیار نمونه اضافه کنید.

- بعد از ریختن محلول بافر به مدت 10 دقیقه فرصت جهت انجام واکنش دهید. بلافاصله بعد از پایان 10 دقیقه نتیجه را قرائت کنید. واکنش تا 10 دقیقه پس از پایان زمان اولیه پایدار می‌باشد اما بعد از گذشت 20 دقیقه قابل خوانش نخواهد بود.

تفسیر نتایج

- در صورتي كه فقط خط کنترل ( C ) بارز شود به معناي منفي بودن تست است.

- در صورتي كه دو خط کنترل( C ) و تست (T) به صورت كمرنگ بارز شوند بيانگر ابتلا به HIV می باشد.

- در صورتي كه خط کنترل ( C ) بارز نشود مي بايستي تست تكرار شود.

توجه : مواردي چون سواب الكل دار ، دستكش و يا پوشش كيت بايد در محفظه ي اجسام غير برنده انداخته شود.

توجه : هر كيت بايد فقط يكبار استفاده شود . به هيچ وجه از يك كيت 2 بار استفاده نكنيد.

اگر درخواندن نتايج آزمايش با مشكل مواجه شديد به  "راهنماي كنترل كيفيت در آزمايش تشخيص سريع " مراجعه نماييد. همچنين توصيه مي شود در موارد نتايج مثبت يا نتايج نامعتبر آزمايش بدون اطلاع از نتيجه آزمايش توسط آزمايش كننده دوم تكرار گرديده و نتايج هر دو آزمايش در فرم هاي مربوطه ثبت گردد .

منفی: وجود یک باند صورتی یا قرمز در ناحیه‌ي کنترل به تنهایی نشان‌دهنده‌ی یک نتیجه‌ی منفی خواهدبود.

مثبت: وجود یک باند صورتی یا قرمز در منطقه‌ی تست به‌علاوه یک باند صورتی یا قرمز در ناحیه‌ی کنترل نشان‌دهنده‌ی یک نتیجه‌ی مثبت خواهدبود.

بدون نتیجه: عدم وجود یک باند در منطقه‌ی کنترل نشان دهنده‌ی غیرمعتبر بودن تست بوده و آزمایش با یک کاست جدید تکرار گردد، حتی چنانچه در ناحیه تست باند داشته باشیم و در ناحیه کنترل باندی وجود نداشته باشد.

محدودیت‌ها

- از این تست فقط برای آزمایش بر روی نمونه رقیق نشده استفاده می شود، بنابراین نمونه نباید رقیق شود.

- افرادی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده یا کاهش یافته و با HIV-1 یا HIV-2 عفونی می‌شوند ممکن است قادر به تولید آنتی‌بادی برعلیه ویروس نباشند. در این‌صورت انجام این تست با هر کیتی ممکن است پاسخ منفی دهد. لذا در چنین مواردی انجام این تست نمی‌تواند قابل اطمینان باشد.

- نوزادان ممکن است این آنتی‌بادی را از مادران عفونی‌شان دریافت کرده باشند و یا ممکن است نتوانند در پاسخ به عفونت آنتی بادی تولید بکنند، بنابراین، در تفسیر نتایج این‌گونه نمونه ها دقت بسیار زیادی لازم است.

- به‌دست آوردن نتیجه منفی با Uni-Gold HIV امکان عفونت بهHIV  را منتفی نمی‌کند.

یک نتیجه‌ی منفی کاذب به‌ دنبال شرایط ذیل می تواند اتفاق بیفتد:

- سطح پایینی از آنتی‌بادی (به‌طور مثال مراحل اولیه تولید آنتی‌بادی) که پایین‌تر از محدوده‌ی تشخیصی این تست است.

- عفونت با وارینت‌هایی از این ویروس که با Uni-Gold HIV کمتر قابل تشخیص است.

- وجود آنتی بادی بر علیه سایر آنتی ژن های HIV که در این وسيله استفاده نشده اند.

راهنمای کنترل کیفیت در آزمایش های تشخیص سریع HIV

آزمایشات تشخیصی سریع،آزمایش های آسانی هستند که انجام آنها به تخصص ويژه ای نیاز ندارد اما عدم رعایت نکات مهمی که برای حفظ کیفیت در مراحل مختلف کار لازم است،سبب می شود نتایج نادرستی به دست آیند که موجب تشخیص اشتباه وبه دنبال آن صرف هزینه و زمان جهت انجام آزمایشات بیشتر و ایجاد نگرانی های جدی برای بیمارمی گردد.

نکات مهمی که حفظ کیفیت آزمایش را در این گروه از آزمایشات تضمین می کنند را می توان با توجه به ترتیب زمانی آنها به سه گروه تقسیم نمود :

- مرحله قبل از انجام آزمایش

- مرحله انجام آزمایش

- مرحله بعد از انجام آزمایش

مرحله قبل از انجام آزمایش :

- مواردی که به بیمار و نمونه مربوط می شود: شناسایی بیمار و درج مشخصات صحیح وی در برگه پذیرش (فرم ها و دفاتر مربوطه)

- مواردی که به ابزار و وسایل مصرفی مربوط است: نگهداری کیت،کنترل و سایر مواد مصرفی در شرایط مناسب محیطی (طبق توصیه بروشور کیت یا دستورالعمل ضمیمه ) و با توجه به تاریخ انقضای مصرف.

مرحله انجام آزمایش :

- توجه به ظهور خط کنترل روی وسیله تشخیصی

- انجام آزمایش با نمونه های کنترل

توجه به ظهورخط کنترل روی وسیله تشخیصی

در صورتی که وسیله تشخیصی مورد استفاده سالم باشد و مقدار خون قرار داده شده در محل مخصوص کافی باشد،باید با جریان یافتن خون در مسیری که روی وسیله تعیین شده است،یک خط یا نوار رنگی درکمتر از 5 دقیقه ( براساس  زمان تعيين شده در بروشور كيت) مشخص شود. خواندن نتیجه آزمایش تنها در صورتی ممکن است که این خط که به عنوان کنترل داخلی کیفیت عمل می کند،ظاهر شده باشد. عدم ظهور خط به معنی وجود مشکلی در وسیله تشخیصی است که نتیجه به دست آمده را چه منفی و چه مثبت بی ارزش می کند و نتیجه را نامعتبر می سازد.

در صورتی که خط کنترل روی وسیله تشخیصی ظاهرشده باشد،نتیجه انجام تست را به صورت زیر تفسیر می کنیم :

نتیجه مثبت :

- زمانی که خط مربوط به نمونه نیز ظاهر شود درصورتيكه اين وسيله براي HIV و HIV 2 داراي خطوط جداگانه باشد  نتيجه مثبت ممكن است به يكي از حالات زير ظاهر شود

- خط مربوط به ويروس تيپ HIV  و خط كنترل بطور قوي ظاهر شوند كه در اين حالت پاسخ براي HIV مثبت گزارش مي شود ( ممكن است در اين حالت خط مربوط به HIV2 نيز بطور كمرنگ ظاهر شده باشد كه در تفسير تغييري ايجاد نمي كند)

- خط مربوط به ويروس تيپ HIV2  و خط كنترل بطور قوي ظاهر شوند كه در اين حالت پاسخ براي HIV2 مثبت گزارش مي شود ( ممكن است در اين حالت خط مربوط به HIV  نيز بطور كم رنگ ظاهر شده باشد كه در تفسير تغييري ايجاد نمي كند)

- در موارد ي ممكن است هر دو خط مربوط به نمونه يعني خط HIV  و HIV2 بطور قوي بهمراه  خط كنترل ظاهر شوند( سه نوار رنگی مشخص داشته باشیم) كه در اين حالت نتيجه براي هر دو مورد HIV و HIV2 مثبت گزارش مي شود.

- درصورتي كه كيت مورد استفاده خطوط جداگانه براي HIV و HIV2 نداشته باشد ، نتيجه صرفا مثبت در نظر گرفته ميشود و امكان جداسازي HIV از HIV2 صرفا با استفاده از اين كيت وجود ندارد .

- نتیجه منفی : زمانی که خط مربوط به نمونه دیده نشود ( یک نوار در محل کنترل داشته باشیم)

نتیجه نامعتبر :

زمانی که خط کنترل ظاهر نشود یا بيش از اندازه کمرنگ باشد نتيجه نامعتبر درنظر گرفته مي شود.  در این حالت باید آزمایش مجددأ با استفاده از یک وسیله (کیت) دیگر تکرار گردد. چنانچه براي بار دوم نيز نتيجه نامعتبر بود بايد از نمونه كنترل مثبت استفاده شود( يادآوري مي گردد كه آزمايش با نمونه كنترل روي يك كيت جديد انجام شود). درصورتي كه نتيجه آزمايش با نمونه كنترل نيز نامعتبر باشد بايد بلافاصله با آزمايشگاه مرجع دانشگاه تماس حاصل شود. کاربران وسیله تشخیص سریع HIV باید آمار موارد نامعتبر را ثبت و بطور دوره ای به کارشناس ایدز معاونت بهداشت و یا آزمایشگاه مرجع دانشگاهی منعکس نمایند.

انجام آزمایش با نمونه های کنترل

نمونه های کنترل،نمونه های مشخصی هستند که نتایج انجام آزمایش با آنها معلوم است . به عبارت دیگر اگر یک آزمایش به درستی انجام شود نتیجه انجام آن بر روی "نمونه کنترل مثبت" باید مثبت شود ( ظهوردو خط روی وسیله كه يكي از آنها مربوط به نمونه وديگري مربوط به كنترل مي باشد)  و نتیجه انجام بر روی "  نمونه کنترل  منفی" باید منفی گردد ( ظهور یک خط در ناحیه کنترل )

. چنانچه نتیجه انجام ازمایش بر روی نمونه کنترل منفی،مثبت شود،این نتیجه نامعتبر است (و برعکس) و آزمایش باید تکرار گردد. در صورتی که آزمایش مجدد نیز نتیجه مشابهی داشته باشد باید علت ایجاد مشکل بررسی گردد.

لازم به ذكر است كه صرفا نمونه های کنترلي كه تاييديه آزمايشگاه مرجع سلامت را داشته باشند براي برنامه كنترل كيفيت داخلي  قابل استفاده اند .

تواتر استفاده از نمونه هاي كنترلي :

استفاده از نمونه های کنترل لازم نیست که با هر بار انجام ازمایش صورت گیرد و فقط در موارد زیر انجام  می گیرد :

- در اولین روز کاری هفته

- پس از هر بار خرید کیت و قبل از شروع استفاده

- قبل از استفاده از سری ساخت جدید وسیله یا کیت تشخیصی جدید ( هر سری ساخت با یک شماره روی جعبه کیت وهمچنین هر یک از بسته ها مشخص می شود که تحت عنوان Lot number شناخته می شود)

- قبل از شروع به كار  كاربر جديد

- درصورت عدم وجود اطمينان ازعملکرد مناسب کیت ، به عنوان مثال زمانی که کیت درمعرض شرایط نامناسب مانند دمای بالا قرار گرفته باشد.

ثبت نتایج مربوط به انجام آزمایش روی نمونه های کنترل در برگه ها یا دفاتری که به این کار اختصاص داده شده است ، الزامی است

مرحله پس از انجام آزمایش

مواردی که در این مرحله باید رعایت گردند عبارتند از:

- ثبت صحیح نتایج

- ثبت نتایج بطور خوانا و مشخص

- گزارشدهی صحیح

ضمیمه 1 :

مشاوره اچ آی وی

مشاوره درخصوص ایدز چیست ؟

مکالمه ای محرمانه بین مراجعه کننده و مشاور است که هدف آن توانمند کردن مراجعه کننده برای مقابله با استرس و اتخاذ تصمیم شخصی در مورد اچ آی وی می باشد. روند این مشاوره شامل ارزیابی خطر انتقال ویروس و بحث درمورد نحوه پیشگیری از عفونت است.

مشاوره ایدز دو نقش عمده دارد:

- پیشگیری از انتقال اچ آی وی با ترغیب به تغییر رفتارهای پرخطر

- ایجاد حمایت های روانی-اجتماعی-درمانی برای افراد مبتلا به ویروس و افراد تحت تاثیر آن (مانند خانواده مبتلایان)

این دو نقش طی روند مشاوره از طرق زیر حاصل می شود:

- ارائه اطلاعات در مورد اچ آی وی و بیماری ایدز به مراجعه کننده و شریک/شرکای جنسی او

- کمک به پذیرش ابتلا به ویروس در مبتلایان و درصورت نیاز نزدیکان آنها

- بحث درخصوص تصمیماتی  که فرد مبتلا برای کیفیت بهتر زندگی باید اتخاذ کند

- ترغیب مراجعه کننده برای رفتارهای پیشگیری کننده

- ارجاع مراجعه کننده به سرویس های مناسب درمانی و مراقبتی مورد نیاز وی

مشاوره یک تعامل هدفمند بین مراجعه کننده و مشاور است که طی آن انتخاب های مختلفی در مورد تصمیم گیری ها و رفتارها برای مراجعه کننده مطرح می شود.طی یک مشاوره خوب به مراجعه کننده کمک می شود تا توانمندی لازم را کسب کند تا خود بتواند انتخاب کند، تصمیم مناسبی اتخاذ کند، و مسئولیت تصمیم و عملش را بپذیرد.

کلیات مشاوره:

مشاوره این موارد نیست:

- توصیه کردن نیست : توصیه کردن یک طرفه است اما مشاوره یک تعامل دوجانبه است.

- دستورالعمل دادن نیست: مشاور به مراجعه کننده نمی گوید چگونه مشکلاتش را حل کند یا چه تصمیمی بگیرد بلکه طی روند مشاوره کمک می کند تا وی راه حل مناسب را بیابد و تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

- صرفا" آموزش بهداشت نیست: هرچند آموزش بخش مهمی از روند مشاوره است،در مشاوره شرایط مراجعه کننده بطور اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات با توجه به نیاز و توانمندی مراجعه کننده ارائه می شود که این نکته تاثیر آنرا نسبت به سایر روش های آموزش موثرتر می کند.

- مشاوره بازجویی کردن،اعتراف گرفتن و گپ زدن و گفتگو نیزنیست.

شرایط و ویژگی های یک مشاوره خوب

- زمان کافی: باید مدت زمان را طوری تعیین کرد که فرصت کافی برای برقراری ارتباط مناسب،تبادل اطلاعات ضروری،آموزش های لازم و پاسخ به سئوالات تامین شود. مدت زمان کافی برای یک مشاوره ممکن است در مشاوران مختلف متفاوت باشد . نکته مهم این است که مشاور باید زمان مناسب را تعیین کند و باطلاع مراجعه کننده نیز برساند.

- پذیرش: مشاور باید نگاه قضاوتگر نداشته باشد و مراجعه کننده را بدون درنظر داشتن سطح اجتماعی-اقتصادی، نژاد،شغل، نگرش و... پذیرا باشد.

- رازداری: مهمترین عامل در ارتباط مشاور و مراجعه کننده رازداری است که مشاور باید بکوشد ضمن رعایت کامل، آن را به مراجعه کننده نیز نشان دهد و اعتماد وی را جلب کند. معمولا  در ابتدای مشاوره بر رعایت رازداری تاکید می شود تا ارتباط بهتری با مراجعه کننده برقرار شود .باید مراجعه کننده مطمئن شود که هیچ اطلاعاتی بدون اجازه وی به شخص دیگری منتقل نمی شود.  علاوه بر بیان کلامی، مشاور باید در رفتار نیز رازداری را نشان دهد. بطور مثال اگر پرونده مراجعه کننده قبلی در معرض دید مراجعه کننده باشد وی احساس امنیت نخواهد کرد. نکته مهم این است که مشاور باید بررازداری کل سیستم نظارت داشته باشد و از آن اطمینان حاصل کند. اگر مسئول آزمایشگاه یا منشی و نگهبان مرکز نیز رازداری را رعایت نکنند موجب سلب اعتماد مراجعه کنندگان خواهد شد.

- صحت و ثبات اطلاعات: طی روند مشاوره ایدز اطلاعات زیادی دراختیار مراجعه کننده قرار می گیرد از قبیل راه های انتقال و پیشگیری و... نکته مهم این است که مشاور باید همواره اطلاعات صحیحی دراختیار مراجعه کننده قرار دهد و درصورتیکه از موضوعی اطمینان ندارد با صداقت به مراجعه کننده بگوید نمی دانم ودرصورت امکان برای یافتن پاسخ مناسب بکوشد و در اولین فرصت آن را باطلاع مراجعه کننده برساند.اگر اطلاعاتی که دراختیار مراجعه کننده قرار می گیرد صحیح نباشد یا ثبات نداشته باشد (مثلا" مشاور یک مرتبه دوره پنجره را سه ماه بگوید و بار دیگر ده ماه)، اعتماد مراجعه کننده سلب خواهد شد.درمورد اطلاعاتی که درموردشان یافته های علمی کافی وجود ندارد نیز باید محدودیت موجود باطلاع مراجعه کننده برسد.

- دسترسی: باید نحوه دسترسی به مشاور مشخص باشد. بطوری که مراجعه کننده بداند چگونه وقت بگیرد و در موارد اورژانس چه کند.

یک مشاوره مناسب بر پایه اعتماد، ارتباط مناسب، همدلی و درک استوار است.

برقراری ارتباط خوب

نکته مهم در مشاوره برقراری ارتباط مناسب می باشد که برای آن نیاز به مهارت های ارتباطی می باشد. در اینجا باختصار به مهارتهای ارتباطی و مشاوره اشاره می شود:

نشان دادن توجه و احترام: طی روند مشاوره برخورد محترمانه و توجه مداوم به گفتار، رفتار و احساسات مراجعه کننده ضروری است بطوری که مراجعه کننده نیز متوجه شود که مشاور به او توجه کافی دارد. مشاور می تواند با روش های کلامی و غیرکلامی این توجه را نشان دهد.

روش های غیرکلامی مانند:

- تماس چشمی مناسب (با توجه به فرهنگ نه بی توجهی تلقی شود و نه خیره شدن)

- حرکات تاییدی سر

روش های کلامی مانند :

گفتن کلمات تاییدی مثل : بله، متوجهم،...

- منعکس کردن گفتار و احساسات مراجعه کننده : مشاور گاه با با تکرار جملات مراجعه کننده به زبان خودش(زبان مشاور) به مراجعه کننده نشان میدهد که سخنانش مهم است، مشاور توجه کافی به وی دارد و علاوه بر این چنانچه مشاور دچار اشتباه شده باشد، مخاطب می تواند آن را اصلاح کند. مثال:مراجعه کننده ذکر می کند: هشت سال است اعتیاد تزریقی دارم ولی کاملا" مراقب بودم از این طریق به ویروس ایدز مبتلا نشوم. تکنیک تکرار با عبارت مشابه: پس شما مراقب بوده اید که از وسایل مشترک برای تزریق استفاده نکنید.

- انعکاس احساسات نیز مشابه منعکس کردن گفتار است که برای نشان دادن همدلی و بجا آوردن احساسات دشوار بکار می رود.گاه می تواند بصورت پرسش از احساسات مخاطب باشد. مثال: به نظر می آید صحبت در این باره برایتون دشواره و شما را ناراحت می کند.

پرهیز از قضاوت :  پرهیز از  پیش داوری و تبعیض می تواند احترام و پذیرش مشاور را نشان دهد. بدین منظور مشاور باید حقوق مراجعه کننده را در انتخاب و تصمیم گیری محترم بداند، درعین حالی که می کوشد تا وی مناسب ترین تصمیم را با توجه به شرایط فردی خود اتخاذ کند .

گوش کردن: مشاور باید مهارت کافی گوش کردن داشته باشد .گوش کردن برخلاف شنیدن فعالانه می باشد یعنی فرد با صرف انرژی و وقت تلاش می کند تا متوجه گفتار و منظور دیگری شود در حالی که در شنیدن بدون توجه فعال متوجه اصوات محیطی می شود مثلا شنیدن صدای بوق اتومبیل در خیابان. توجه به نکات زیر در گوش کردن فعال مهم می باشند:

- شنونده با خلاصه کردن یا پرسش، دریافت خود را با گوینده چک کند

- از حرکات سر و دست و اصوات برای ابراز توجه استفاده مناسب شود

- به احساسات و رفتار گوینده توجه شود

- کلام گوینده بی مورد قطع نشود

- جملات گوینده قبل از ادای کامل تکمیل نشود

- ازتهیه پاسخ هنگام صحبت کردن گوینده پرهیز شود

بیان مناسب: از دیگر ملزومات برقراری ارتباط مناسب و مشاوره خوب استفاده از زبان مناسب می باشد.

- از زبانی ساده و متناسب با سطح تحصیلات و فرهنگ مخاطب استفاده شود درحالیکه همواره احترام و ادب رعایت شود.

- نکات مهم چند بار توضیح داده شود.

- اگر توضیحات به درازا کشیده شده است در انتها خلاصه ای از مهمترین پیام ها ارائه شود.

- اصطلاحات علمی یا حرفه ای بکار برده نشود یا در صورت استفاده معنی آن نیز شرح داده شود.

- با اصطلاحات و فرهنگ مخاطب آشنایی کافی وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم بتوان از آن ها برای ارائه توضیحات بهتر سود جست.

همدلی: به معنی پذیرش احساسات مخاطب است . باید توجه داشت که این به معنی تایید و موافقت نیست تنها دیدن شرایط از دریچه چشم مراجعه کننده است تا بتوان بهتر مشکلات وی را بررسی کرد.همدلی نیاز به توجه دقیق به گفتار و احساسات و واکنش های مراجعه کننده دارد.

مثال: آقایی 25 ساله بعلت استفاده از سرنگ مشترک در تزریق بسیار نگران ابتلا به ویروس ایدز می باشد.

ابراز همدلی: می فهمم که شما باید در شرایط دشواری باشید.

عبارت بالا نمونه ای از ابراز کلامی همدلی می باشد . در اینجا مشاور به مراجعه کننده نشان می دهد که شرایط وی را درک می کند. بدیهی است این به معنی تایید عمل وی نمی باشد.

توجه به احساسات دشوار: بسیاری از موارد مراجعه کننده دستخوش احساسات نامطبوع است.مشاور باید دقت کند که رفع احساسات ناخوشایند طی جلسه ممکن است میسر نباشد. گاه مراجعه کننده با واقعیات تلخی روبرو می شود. بجا اوردن احساسات دشوار می تواند به مراجعه کننده نشان بدهد که درک شده و احساساتش اهمیت دارد.درحالی که بی اعتنایی به این احساسات ضمن اینکه به رفع ان کمک نمی کند، آزردگی بیشتری برای مراجعه کننده درپی خواهد داشت.

استفاده از عبارات سوم شخص: با استفاده از این تکنیک می توان احساسات یا افکاری را که مراجعه کننده نمی تواند آن را براحتی ابراز کند،مطرح نمود.از این تکنیک می توان برای تسهیل در مواردی که سخن گفتن برای مراجعه کننده دشوار است استفاده نمود .

مثال: مراجعه کننده ای برایش دشوار است سئوالات خود را در مورد روش های انتقال ایدز مطرح کند.

استفاده از عبارات سوم شخص: معمولا" افراد برایشان سخته در مورد ایدز صحبت یا پرسش کنند.

می توان ازاین تکنیک برای معرفی غیرمستقیم انتخاب ها در مواردی که مراجعه کننده اطلاعات کافی ندارد یا مشاور میخواهد به روشی غیرمستقیم وی را راهنمایی کند، استفاده نمود.

مثال: آقایی با سابقه اعتیاد تزریقی مراجعه کرده، برای تغییر این رفتارچگونه می توان وی را بدون ارائه دستورالعمل صریح راهنمایی کرد؟

استفاده از عبارات سوم شخص: برخی از مراجعه کنندگان تصمیم می گیرند اعتیاد خود را ترک کنند، برخی تصمیم می گیرند تزریق را ترک کنند، برخی از متادون خوراکی استفاده می کنند،...فکر می کنید کدام روش برای شما مناسب باشد؟

(بجای اینکه مستقیما" بگوییم:" شما باید تزریق را ترک کنید").

استفاده از روش مستقیم احتمال پذیرش را در مخاطب کم می کند و به ارتباط لطمه میزند.

استفاده از سئوالات" باز پاسخ":  سئوالات باز پاسخ به مراجعه کننده اجازه می دهند نیازها و اولویت هایش را آزادانه مطرح کند و در مقابل سئوالات بسته پاسخ که منجر به پاسخی یک کلمه ای  "بلی" و "نه" می شوند قرار دارند و برای شروع مکالمه سئوالات مناسبی       می باشند. درمواردی که نکات مهمی مد نظر مشاور است و توضیحات مراجعه کننده منجر به پاسخ دقیق نشده، می توان برای روشن شدن جزئیات از سئوالات "بسته پاسخ" استفاده نمود یا در مواردی که نظر صریح مراجعه کننده باید اخذ شود.

مثال سئوالات باز پاسخ :

فکر می کنید ویروس چگونه منتقل می شود؟

چه چیزی باعث نگرانی شما شده است؟

می شه در مورد سابقه مصرف مواد توضیح دهید؟

مثال سئوالات بسته پاسخ :

تا بحال از سرنگ مشترک استفاده کرده اید؟

مایل هستید از نظر وجود ویروس ایدزدر بدنتان بررسی شوید؟

روشن سازی: طی روند مشاوره گاه پیش می آید که گفتار طرفین برای یکدیگر مبهم باشد. روشن سازی ابهامات به بهبود ارتباط کمک می کند و مانع سوءتفاهم و انتقال اطلاعات نادرست می شود.با پرسش هایی ساده می توان نکات مبهم را شفاف کرد.

مثال: منظورتون اینه که........

یا با تکرار مطالب و تصحیح سوء برداشت ها.

مثال: خیر، ویروس ایدز از طریق استفاده از ظروف مشترک منتقل نمی شود.

تکرار اطلاعات مهم: گاه مراجعه کننده درشراط هیجانی قرار دارد که درک موضوعات برایش دشوار است.مشاور باید طی جلسه نکات مهم را چند بار تکرارکند تا مطمئن شود مراجعه کننده ان ها را به خوبی فراگرفته است.

خلاصه کردن: ممکن است مراجعه کننده در بیان مسائل و نقطه نظراتش حاشیه پردازی زیادی داشته باشد یا نکات زیادی را به یکباره طرح کند. مشاور با ارائه خلاصه ای از آنچه وی گفته از صحت درک مطالب مطمئن می شود و ضمنا" تصویری از مسائل مهم را نیز ارائه می دهد که برای پیگیری و برنامه ریزی آتی مناسب خواهد بود.

مثال: پس اگر درست متوجه شده باشم شما در هفته اخیر متوجه شدید همسرتان مبتلا به ویروس ایدز می باشند و آخرین مرتبه ماه گذشته با ایشان رابطه جنسی داشته اید و در رابطه جنسی هیچوقت از کاندوم استفاده نمی کنید.

روند مشاوره

در اینجا باختصار مراحل کلی مشاوره در مورد اچ آی وی و بیماری ایدز و نکات مهمی که باید به آن توجه نمود  ذکر       می شود.باید توجه داشت که رعایت اصول مشاوره در سراسر مشاوره ضروری است و استفاده از تکنیک های مشاوره نیز به پیشبرد مناسب روند مشاوره کمک می کند.

در ابتدای مشاوره نکته مهم پایه گذاری یک ارتباط مناسب است که مراجعه کننده بتواند احساس امنیت کند و سئوالات و مشکلات خود را مطرح کند.

معمولا" مشاوره با معرفی خود، مرکز و خدمات آن ومدت زمان جلسه و رعایت رازداری شروع می شود. سپس سابقه شخصی و اطلاعات دموگرافیک مهم پرسیده می شود. درمرحله بعدی با استفاده از سئوالات باز علت مراجعه و مشکل موجود سئوال می شود و مشاور تلاش می کند تا مشکل موجود را بدرستی شناسایی کند.پس از این مرحله مشاور معمولا  به جمع آوری اطلاعات از مراجعه کننده و ارائه اطلاعات به وی می پردازد.

نکات مهمی که باید به آن توجه کرد عبارتند از:

- ارزیابی میزان اطلاعات مراجعه کننده در مورد موضوع مورد مشاوره (بیماری ایدز و اچ آی وی، راه های انتقال ویروس،آزمایش برای شناسایی ویروس در بدن و ...)

- بررسی عوامل خطر موجود (وجود رفتارهای پرخطر)

- کمک به مراجعه کننده برای کسب اطلاعات صحیح (در مورد اچ آی وی و بیماری ایدز شامل را ه های انتقال، راه های حفاظت در برابر انتقال، معرفی آزمایش تشخیص ویروس در بدن، مفهوم نتیجه مثبت و منفی و دوره پنجره، اهمیت اطلاع از وجود ویروس در بدن ،اهمیت پیشگیری از انتقال به دیگران و مواجهه مجدد با ویروس)

- شناسایی اطلاعات نادرست و سوء برداشت ها

- تصحیح اطلاعات نادرست و سوء برداشت ها

- ارزیابی تاثیر نتیجه آزمایش بر روی مراجعه کننده و نزدیکان وی و جنبه های مهم زندگی وی

- ارزیابی و صحبت در مورد امکانات فردی ومنابع حمایتی مراجعه کننده

- ارزیابی مکانیسم های دفاعی مراجعه کننده و نحوه برخورد با مشکلات

- ارزیابی وضعیت روانی مراجعه کننده

- ارزیابی نیازهای ویژه (جلسات بیشتر، استفاده از درمان های دارویی و غیر دارویی، ارجاع جهت دریافت کمک های تخصصی لازم،...)

- ارائه اطلاعات در مورد رفتارهای سالم (ارتباط جنسی ایمن،کاهش آسیب در مصرف کنند گان مواد ،...)

- کمک به مراجعه کننده تا بتواند با اطلاعاتی که کسب کرده و با توجه به شرایطش تصمیمی شخصی در مورد مشکلش بگیرد و مسئولیت آن را بپذیرد. بسته به اینکه مشاوره پیش از آزمایش باشد یا پس از آن ممکن است نوع این تصمیم متفاوت باشد(انجام آزمایش برای تشخیص ویروس در بدن،تصمیم برای تغییر رفتارهای پرخطر، اعلام نتیجه آزمایش به شریک جنسی، پذیرش نتیجه مثبت و توجه به سلامت فردی،...)

- بررسی روش های کاهش آسیب و خطر با مراجعه کننده و دستیابی به راهبرد های عملی و منطبق با شرایط وی

- بررسی امکانات و اقدامات مورد نیاز برای تغییر رفتارهای پر خطر

- ارائه فرصت برای طرح سئوالات مراجعه کننده

- درصورت نیاز زمان جلسه بعدی تعیین شود.

نکاتی در باره مشاوره قبل از آزمايش : در مشاوره قبل از آزمايش،سؤالات وموضوعات زير اهميتي كليدي دارند :

- چرا فرد مي‌خواهد آن را انجام دهد ؟ اين سوال ضمن ارزيابي ميزان در خطر بودن فرد،فرصتي طلائي براي بحث درباره رفتارهاي پرخطر فراهم مي‌آورد .

- ارزيابي اين كه فرد مشاوره شونده چقدر درباره HIV و ايدز،تفاوت آنها،امکان سالم بودن ظاهر فرد مبتلا،  راههاي انتقال آن،راه‌هاي پيشگيري از آن و آزمايش هاي مورد نياز براي به تشخيص رسيدن مي‌داند و ارائه اطلاعات مورد نياز در اين زمينه .

- ارزيابي درباره رفتارها و عوامل خطرآفرين اچ آی وی در فرد مراجعه كننده و بحث درباره آن .

- بحث درباره معاني آزمايش مثبت و منفي و اينكه هر دو نتيجه مي‌تواند محتمل يا غير محتمل 
( بسته به رفتارهاي فرد ) باشد .

- بحث در باره وجود امکانات درمانی برای مبتلایان و  این موضوع که اچ آی وی در حال حاضر یک بیماری مزمن ولی قابل کنترل به حساب می آید.

نکاتی در باره مشاوره بعد از آزمايش :

بعد از مشخص شدن نتيجه آزمايش بايد نتيجه تست به وي ارائه شود. آگاهي از نتيجه آزمايش علاوه بر آنكه حق فرد است،فرصتي فراهم مي‌آورد تا وي بهتر بتواند در روند مراقبت و پيشگيري مشاركت نمايد .

در صورت مثبت شدن آزمايش بايد درباره موارد زير با فرد مشاوره شود :

- اثرات عفونت بر زندگي فرد

- كمك به كنترل احساسات فرد

- بحث درباره محرمانه بودن اطلاعات

- گفتگو درباره انگ و تبعیض احتمالی ناشي از عفونت و نحوه برخورد با آن و ايجا اطمينان در فرد.

- گفتگو درباره ضرورت پايش باليني و آزمايشگاهي عفونت و تبعیت از درمان های تجویز شده توسط پزشک

- توصيه هاي مربوط به تغذيه،فعاليت،كاهش استرس و حمايت رواني

- توصيه هاي مربوط به پيشگيري از عفونت هاي فرصت طلب و گوارشي

- كمك به تصميم گيري و تجديدنظر درباره مصرف مصرف مواد و نحوه مصرف آن

- گفتگو درباره خطرات افزايش مصرف مواد براي انطباق با استرس ناشي از مثبت شدن نتيجه آزمايش

- مشاوره‌درباره كساني كه بايد از نتيجه اين آزمايش آگاه شوند‌و كمك به تصميم گيري در اين باره راههاي آگاه ساختن شركاي جنسي و تزريقي و خانواده

- مسئوليت فرد مبتلا براي جلوگيري از انتقال عفونت به ديگران و راههاي آن

- معرفي مراكزي كه خدمات مربوطه را ارائه مي‌دهند و معرفي وي به اين مراكز در افرادی که آزمایش HIV آنها مثبت است، ارجاع به مراکز مراقبت بالینی، مشاوره پیشگیری و خدمات حمایتی ضروری است. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری که نام و آدرس آنها در انتهای این دستور العمل آمده، اغلب خدمات درمانی و مراقبتی را به طور رایگان ارائه می دهند.

اما اگر نتيجه آزمايش منفي باشد،بايد درباره موارد زير با فرد مشاوره شود :

- آزمايش منفي بسته به فاصله آزمايش تا آخرين رفتار پرخطر،ممکن است  دليل قطعي بر عدم آلودگي نباشد و مي‌‌تواند ناشي از دوره پنجره باشد. (دوره پنجره دوره‌اي است كه فرد به عفونت ‌HIV مبتلا شده ولي هنوز آزمايش وي مثبت نشده است‌.)

- يك نتيجه منفي،عدم ابتلا به عفونت را در آينده تضمين نمي‌كند .

- مشاوره درباره اهميت مبتلا نشدن به عفونت و آموزش و مشاوره مجدد درباره كاهش رفتارهاي پرخطر

ضمیمه 2 :

نمونه ی گواهی مراکز ارائه دهنده رپیت تست

ضمیمه 3 :

فرم های ثبت و

گزارش دهی